گزارش فنی پروژه

سیستم تشخیص، پایش و کنترل عبور بطری با پردازش تصویر

مبتنی بر Raspberry Pi، دوربین USB، OpenCV، مدل NCNN و کنترل GPIO

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| موضوع | گزارش وضعیت و معماری نرم‌افزاری/سخت‌افزاری سیستم |
| پلتفرم پردازشی | Raspberry Pi با رابط کاربری گرافیکی |
| دوربین | USB Camera با رزولوشن 1280×720‬ و فرمت MJPG |
| روش پردازش | تشخیص ورود با OpenCV و تشخیص هدف با مدل NCNN |
| خروجی کنترلی | GPIO برای فرمان‌دهی مرحله‌ای |

# ۱. خلاصه مدیریتی

در این پروژه، یک سامانه پردازش تصویر برای تشخیص و کنترل عبور بطری‌ها روی Raspberry Pi پیاده‌سازی شده است. سامانه از دوربین USB برای دریافت تصویر زنده، از OpenCV برای تشخیص ورود اولیه بطری‌ها، از مدل سبک NCNN برای تشخیص دقیق هدف، و از GPIO برای اعلام وضعیت به بخش کنترل یا تجهیزات جانبی استفاده می‌کند. خروجی تصویری سیستم به‌صورت پنجره زنده همراه با خطوط، ناحیه‌های پردازش، وضعیت ماشین حالت و نتایج تشخیص روی محیط گرافیکی Raspberry Pi نمایش داده می‌شود.

نسخه فعلی برای اجرای پایدار روی Raspberry Pi با دوربین USB در حالت 1280×720‬ و فرمت MJPG تنظیم شده است. مدل تشخیص در مرحله مورد نیاز فعال می‌شود و پس از خروج بطری‌ها از صحنه، جهت کاهش بار پردازشی آزاد می‌گردد. این معماری باعث کاهش مصرف منابع، افزایش پایداری و ساده‌تر شدن نگهداری سیستم شده است.

# ۲. هدف پروژه

هدف اصلی، ایجاد یک سیستم زنده و قابل نصب روی Raspberry Pi است که بتواند ورود بطری‌ها را تشخیص دهد، موقعیت دو بطری هدف را در تصویر دنبال کند، عبور آن‌ها از خطوط مشخص‌شده را ارزیابی کند، و در زمان مناسب خروجی‌های GPIO را فعال یا غیرفعال نماید.

• دریافت تصویر زنده از دوربین USB و نمایش آن با Overlay پردازشی.

• تشخیص ورود اولیه بطری‌ها با روش سریع OpenCV و بدون درگیر کردن مدل هوش مصنوعی.

• فعال‌سازی مدل NCNN فقط در مرحله لازم برای تشخیص دقیق بطری‌ها.

• تشخیص عبور بطری اول/سمت راست از خط راست و بطری دوم/سمت چپ از خط چپ.

• ثبت رویدادها، ذخیره فریم‌های مهم و آماده‌سازی اجرای خودکار هنگام روشن شدن دستگاه.

# ۳. معماری کلی سیستم

معماری سیستم به‌صورت ماژولار طراحی شده است تا هر بخش به‌صورت مستقل قابل تست، نگهداری و تغییر باشد. اجزای اصلی شامل ماژول دوربین، ماژول پردازش تصویر، ماژول تشخیص NCNN، ماژول GPIO، تنظیمات مرکزی و ماشین حالت اصلی است.

| ردیف | بخش | وظیفه |
| --- | --- | --- |
| ۱ | دوربین USB | دریافت تصویر زنده با رزولوشن 1280×720‬ و فرمت MJPG |
| ۲ | پردازش OpenCV | تشخیص ورود اولیه بطری در ROI پایین-چپ تصویر با تفاضل پس‌زمینه |
| ۳ | مدل NCNN | تشخیص بطری هدف در نیمه پایین تصویر با ورودی مدل 320×320‬ |
| ۴ | منطق خطوط | بررسی عبور مرکز بطری‌ها از خط چپ و خط راست |
| ۵ | GPIO | ارسال فرمان‌های مرحله‌ای به خروجی‌های سخت‌افزاری |
| ۶ | Wayfire Autostart | اجرای خودکار برنامه و نمایش پنجره تصویر پس از روشن شدن Raspberry Pi |

# ۴. پیکربندی تصویربرداری

دوربین مورد استفاده از نوع USB است و از طریق OpenCV/V4L2 به سیستم متصل می‌شود. برای دریافت تصویر با کیفیت مناسب و سازگار با پردازش زنده، حالت MJPG با رزولوشن 1280×720‬ انتخاب شده است. این حالت امکان دریافت تصویر واضح‌تر برای Overlay و ارزیابی خطوط را فراهم می‌کند، در حالی که مدل NCNN برای سرعت بیشتر، تصویر ROI را با اندازه ورودی 320 پردازش می‌کند.

| پارامتر | مقدار/توضیح |
| --- | --- |
| نوع دوربین | USB Camera |
| رابط نرم‌افزاری | OpenCV VideoCapture با backend نوع V4L2 |
| رزولوشن دریافت تصویر | 1280×720‬ |
| فرمت تصویر | MJPG |
| نرخ فریم هدف | ۱۵ فریم بر ثانیه |
| روش نمایش | پنجره OpenCV همراه با Overlay زنده |

# ۵. روش پردازش تصویر

## ۵-۱. تشخیص ورود اولیه با OpenCV

برای مرحله ورود، از روش پردازش سریع و سبک استفاده شده است تا سیستم بدون نیاز به اجرای دائمی مدل هوش مصنوعی بتواند ورود بطری را تشخیص دهد. این مرحله در ناحیه پایین-چپ تصویر انجام می‌شود و بر اساس مدل پس‌زمینه، تفاضل تصویر، آستانه‌گذاری، عملیات مورفولوژی و ارزیابی تعداد پیکسل‌های پیش‌زمینه عمل می‌کند.

• تعریف ROI ورود در بخش پایین-چپ تصویر.

• ساخت پس‌زمینه اولیه با استفاده از چند فریم ابتدایی.

• محاسبه اختلاف فریم جاری با پس‌زمینه و اعمال Threshold.

• استفاده از عملیات Morphology برای کاهش نویز.

• اعلام ورود زمانی که شرط تعداد پیکسل و مساحت کانتور در چند فریم متوالی برقرار شود.

## ۵-۲. تشخیص بطری با مدل NCNN

پس از تأیید ورود، مدل NCNN فعال می‌شود. مدل فقط در ROI نیمه پایینی تصویر اجرا می‌گردد، زیرا محل عبور بطری‌ها در همین محدوده قرار دارد. این کار باعث کاهش حجم پردازش و افزایش سرعت اجرای سیستم روی Raspberry Pi می‌شود. هدف اصلی مدل، تشخیص کلاس مورد نظر و استخراج جعبه مرزی، مرکز و میزان اطمینان تشخیص است.

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| ورودی مدل | 320×320‬ |
| ROI تشخیص | نیمه پایین تصویر |
| کلاس هدف | Without_Cap / شناسه کلاس ۲ |
| حداقل اطمینان | ۰٫۲۵ |
| NMS/IoU | ۰٫۵۰ |
| تعداد هدف | حداکثر دو بطری در هر سیکل |

## ۵-۳. ارزیابی عبور از خطوط

در سیستم دو خط مرجع تعریف شده است: خط راست برای بطری اول یا جلوتر، و خط چپ برای بطری دوم یا عقب‌تر. پس از تشخیص دو بطری، مرکز هر بطری محاسبه شده و موقعیت آن نسبت به خط متناظر ارزیابی می‌شود. وقتی مرکز بطری به خط برسد یا از آن عبور کند، وضعیت مربوطه در ماشین حالت ثبت می‌شود.

| بخش | توضیح |
| --- | --- |
| خط راست | کنترل عبور بطری اول/سمت راست |
| خط چپ | کنترل عبور بطری دوم/سمت چپ |
| تلرانس خط | ۸ پیکسل |
| روش تصمیم | فاصله مرکز تا خط و عبور مرکز نسبت به موقعیت خط |

# ۶. ماشین حالت اصلی سیستم

برنامه اصلی به‌صورت ماشین حالت پیاده‌سازی شده است. این ساختار باعث می‌شود ترتیب عملیات کاملاً مشخص، قابل کنترل و قابل توسعه باشد. هر مرحله فقط وظیفه مشخص خود را انجام می‌دهد و انتقال به مرحله بعد بر اساس رویداد تصویری یا ورودی GPIO انجام می‌شود.

| حالت | وظیفه | انتقال بعدی |
| --- | --- | --- |
| STARTUP | راه‌اندازی دوربین، GPIO و ساخت پس‌زمینه اولیه | IDLE |
| IDLE | انتظار برای فعال شدن ورودی خارجی | BOTTLE_ENTRANCE |
| BOTTLE_ENTRANCE | تشخیص ورود اولیه با OpenCV | فعال شدن خروجی اول و ورود به مرحله خط راست |
| INTERSECT_RIGHT_LINE_WITH_FIRST_BOTTLE | ردیابی بطری اول/سمت راست و بررسی عبور از خط راست | فعال شدن خروجی دوم و ورود به مرحله خط چپ |
| INTERSECT_LEFT_LINE_WITH_SECOND_BOTTLE | ردیابی بطری دوم/سمت چپ و بررسی عبور از خط چپ | BOTTLES_EXIT |
| BOTTLES_EXIT | انتظار برای خروج بطری‌ها از تصویر، خاموش کردن مدل و خروجی‌ها | بازگشت به BOTTLE_ENTRANCE یا IDLE بر اساس ورودی خارجی |

# ۷. منطق GPIO

ماژول GPIO از منطق اصلی پردازش جدا شده است تا بتوان سیستم را هم با GPIO واقعی و هم در حالت تست نرم‌افزاری اجرا کرد. ورودی خارجی به‌عنوان فرمان شروع یا فعال‌سازی سیکل استفاده می‌شود و دو خروجی مرحله‌ای برای اعلام وضعیت‌های مهم در روند عبور بطری‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

| نوع سیگنال | نام | کارکرد |
| --- | --- | --- |
| ورودی فعال‌سازی | RUN_ENABLE_INPUT_PIN | شروع سیکل و ادامه حلقه تا زمانی که ورودی فعال باقی بماند |
| خروجی اول | FIRST_BOTTLE_OUTPUT_PIN | پس از تشخیص ورود بطری‌ها High می‌شود |
| خروجی دوم | SECOND_BOTTLE_OUTPUT_PIN | پس از عبور بطری اول از خط راست High می‌شود |
| خاموشی خروجی‌ها | all_outputs_low | پس از خروج بطری‌ها یا غیرفعال شدن ورودی اجرا می‌شود |

# ۸. ساختار نرم‌افزاری

کد پروژه به‌صورت ماژولار طراحی شده است. این ساختار باعث می‌شود هر بخش به‌صورت جداگانه تست شود و در صورت تغییر دوربین، مدل، GPIO یا منطق پردازش، نیاز به بازنویسی کل برنامه وجود نداشته باشد.

| فایل/ماژول | وظیفه |
| --- | --- |
| settings.py | محل مرکزی برای تغییر رزولوشن، مسیر مدل، پین‌ها، آستانه‌ها و تنظیمات اجرای برنامه |
| main.py | ماشین حالت اصلی و هماهنگ‌کننده کل سیستم |
| src/camera.py | اتصال به دوربین USB، تنظیم رزولوشن، FPS و فرمت MJPG |
| src/processing.py | پردازش OpenCV، اجرای NCNN روی ROI، رسم Overlay و محاسبه وضعیت خطوط |
| src/ncnn_detector.py | بارگذاری مدل NCNN، پیش‌پردازش، اجرای inference و decode خروجی‌ها |
| src/gpio_backend.py | مدیریت ورودی و خروجی GPIO و حالت تست بدون سخت‌افزار |
| src/vision_utils.py | توابع کمکی برای ROI، خطوط، فاصله تا خط و رسم اطلاعات |

# ۹. اجرای خودکار پس از روشن شدن دستگاه

برای استفاده عملیاتی، برنامه طوری آماده شده است که پس از روشن شدن Raspberry Pi و ورود به محیط گرافیکی، به‌صورت خودکار از طریق Wayfire و lxterminal اجرا شود. در این حالت، کاربر پس از روشن شدن دستگاه، تصویر زنده همراه با Overlay پردازشی را روی محیط گرافیکی مشاهده می‌کند و نیازی به اجرای دستی برنامه ندارد.

run_bottle_app.sh cd /home/pi/Bottle_Head_Detection source .venv/bin/activate python main.py --model-dir /home/pi/Bottle_Head_Detection/models/best_ncnn_model

روش Autostart از فایل پیکربندی Wayfire استفاده می‌کند و lxterminal وظیفه اجرای اسکریپت برنامه را بر عهده دارد. این روش امکان مشاهده پیام‌های برنامه و لاگ‌ها را در زمان اجرا نیز فراهم می‌کند.

# ۱۰. خروجی‌های سیستم و لاگ‌ها

سیستم علاوه بر نمایش زنده، امکان ثبت رویدادهای اصلی و ذخیره فریم‌های مهم را دارد. این خروجی‌ها برای بررسی عملکرد، گزارش‌دهی، تنظیم خطوط و تحلیل سیکل‌های عبور بطری مفید هستند.

| خروجی | کاربرد |
| --- | --- |
| تصویر زنده | نمایش فریم دوربین همراه با جعبه تشخیص، مرکز بطری، خطوط و وضعیت ماشین حالت |
| event_log.csv | ثبت زمان، شماره سیکل، حالت سیستم و رویدادهای مهم |
| entrance_frames | ذخیره فریم لحظه تشخیص ورود |
| exit_frames | ذخیره فریم لحظه برقرار شدن شروط عبور دو بطری |
| autostart_log.txt | ثبت پیام‌های اجرای خودکار برنامه در هنگام بوت سیستم |

# ۱۱. تنظیمات فعلی پیشنهادی برای بهره‌برداری

پیکربندی فعلی بر اساس اجرای پایدار و قابل مشاهده روی Raspberry Pi تنظیم شده است. این تنظیمات به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هم کیفیت تصویر برای نمایش مناسب باشد و هم پردازش مدل روی ورودی کوچک‌تر انجام شود تا بار پردازشی کنترل گردد.

| تنظیم | مقدار |
| --- | --- |
| Camera Resolution | 1280×720‬ |
| Camera Format | MJPG |
| Camera FPS | 15 |
| NCNN Input Size | 320 |
| NCNN Threads | 2 |
| Detection ROI | نیمه پایین تصویر |
| Entry ROI | پایین-چپ تصویر |
| Model Loading | فعال‌سازی هنگام ورود بطری و آزادسازی پس از خروج |

# ۱۲. ملاحظات نصب و بهره‌برداری

• برای اجرای پایدار، استفاده از آداپتور تغذیه مناسب Raspberry Pi و کابل تغذیه با کیفیت توصیه می‌شود.

• بهتر است برای کارکرد طولانی‌مدت، خنک‌کاری مناسب شامل هیت‌سینک یا فن در نظر گرفته شود.

• محل دوربین باید ثابت باشد تا خطوط و ROIها نسبت به مسیر عبور بطری تغییر نکنند.

• در صورت تغییر مکان دوربین یا زاویه نصب، نقاط خطوط و محدوده‌های ROI در فایل settings.py قابل تنظیم هستند.

• برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی نور، پیشنهاد می‌شود شرایط روشنایی محیط تا حد امکان ثابت نگه داشته شود.

# ۱۳. جمع‌بندی

نسخه فعلی پروژه یک سیستم کامل و قابل اجرا برای تشخیص و کنترل عبور بطری‌ها ارائه می‌دهد. سامانه از تصویر زنده دوربین USB استفاده می‌کند، ورود اولیه را با OpenCV تشخیص می‌دهد، سپس مدل NCNN را برای تشخیص دقیق بطری‌ها فعال می‌کند و عبور بطری‌ها از خطوط تعیین‌شده را در قالب یک ماشین حالت کنترل‌شده مدیریت می‌نماید. خروجی‌های GPIO، Overlay زنده، ثبت رویدادها و اجرای خودکار پس از روشن شدن دستگاه، سیستم را برای تست میدانی و تکمیل مراحل نهایی نصب آماده می‌سازد.